## مدل موتور

| مدل موتور | Cummins Z14E560 |
| --- | --- |

| نوع موتور | 6 سیلندر خطی |
| --- | --- |

| حجم موتور | 13.5 لیتر |
| --- | --- |

| قدرت موتور | 560 اسب بخار در 1800 دور در دقیقه |
| --- | --- |

| حداکثر گشتاور | 2650 نیوتن متر در 1100 دور در دقیقه |
| --- | --- |

| استاندارد آلایندگی | یورو 5 + EEV |
| --- | --- |

| ورودی هوا | توربو شارژ و اینترکولر |
| --- | --- |

| ترمز موتور | Jake Brake |
| --- | --- |

| سیستم سوخت‌رسانی | کامان ریل |
| --- | --- |

## گیر بکس

| مدل گیربکس | ZF Traxon 12TX2621TD AMT |
| --- | --- |

| نوع گیربکس | اتوماتیک 12+2 سرعته |
| --- | --- |

| ریتادر | هیدرولیکی 5 مرحله‌ای |
| --- | --- |

| مجهز به PTO | برند ZF ساخت آلمان |
| --- | --- |

## کلاچ

| مدل کلاچ | SACHS-430mm |
| --- | --- |

| نوع سیستم | تک صفحه‌ای خشک با فنر دیافراگمی |
| --- | --- |

## سیستم فرمان

| نوع فرمان | ساچمه گردان هیدرولیکی |
| --- | --- |

## سیستم ترمز

| ترمز جلو و عقب | دیسکی (دو مدار مستقل بادی) |
| --- | --- |

| ترمز کمکی | ترمز موتور و اینتاردر هیدرولیکی 5 مرحله‌ای گیربکس |
| --- | --- |

| ترمز دستی | مکانیزم برقی_پنوماتیک با عملکرد روی محور عقب |
| --- | --- |

## سیستم الکتریکی

| ظرفیت باتری | 220Ah, 2x12V |
| --- | --- |

| دینام | 110 آمپر 28 ولت |
| --- | --- |

## سیستم تعلیق

| محور جلو | فنر تخت سه لایه به همراه کمک فنر و میل موجگیر |
| --- | --- |

| محور عقب | سیستم تعلیق بادی دارای چهار بالن، سیستم تنظیم ارتفاع (ECAS) به همراه کمک فنر و میل موجگیر |
| --- | --- |

| سیستم کنترل پنوماتیک | WABCO |
| --- | --- |

## رینگ و تایر

| سایز و جنس رینگ | 9 * 22/5 اینچ - آلومینیومی |
| --- | --- |

| سایز و نوع تایر | 315/80R22.5- تیوبلس |
| --- | --- |

## مخازن

| نوع مخزن سوخت | آلومینیوم با پیش گرم کن سوخت |
| --- | --- |

| ظرفیت مخزن سوخت | 650L + 460L |
| --- | --- |

| مخزن AD Blue | 45لیتری با پیش گرم کن |
| --- | --- |

## ابعاد و فواصل(میلی متر)

| طول کامیون | 6055 |
| --- | --- |

| عرض کامیون | 2550 |
| --- | --- |

| ارتفاع کامیون | 3985 |
| --- | --- |

| فاصله بین دو محور | 3800 |
| --- | --- |

## اوزان(کیلوگرم)

| وزن ناخالص ترکیبی مجاز | 44000 |
| --- | --- |

| وزن کل شاسی بدون بار | 7100 |
| --- | --- |

| ظرفیت مجاز محور جلو(حداکثر) | 7000 |
| --- | --- |

| ظرفیت مجاز محور عقب(حداکثر) | 13000 |
| --- | --- |

## سیستم ایمنی

• ترمز پارک برقی(EPB) • سیستم ضد لغزش (ASR) • سیستم هشدار انحراف از مسیر (LDWS) • سیستم کنترل الکترونیکی ترمز( EBS ) • سیستم ترمز اضطراری اتوماتیک ( AEBS ) • سیستم هشدار برخورد جلو (FCWS) • سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) • سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی (HSA) • دارای گواهی حمل مواد خطرناک و کیت ADR

## کابین

•کابین سقف بلند با کف هم‌سطح •سیستم تعلیق کابین با 4 بالن و کمک فنر عرضی •تنظیم پنـوماتیک فرمان در چهـار جهـت •دو تخت خـواب •تهـویه، گرم‌کن و سرد کن صنـدلی راننده •صنــدلی‌های راننده و سرنشین با تعلیق پنوماتیک قابل تنظیم در12جهت •نـورپـردازی داخل کابین •سانروف برقی •میز تاشو داشبورد سمت کمک راننده •شیشه بالابر برقی مجهز به پاور ویندوز •یخچال و فریزر مجزا •سیستم مولتی مدیا 12اینچی لمسی با منوی فارسی •بلندگوهای استریو •داشبورد با تریم چرمی •آفتاب گیر •چراغ‌ مطالعه

## تجهیزات و امکانات

•دوربین°360 با قابلیت دید در شب •چراغ‌های جلو با تکنولوژی LED و قابلیت تنظیم برقی •چراغ‌رانندگی در روز (Daylight) •کولر درجا یکپارچه با سیستم کولر • بخاری درجا •کلاستر مجهز به منوی فارسی •دارای سیستم پایش فشار باد و دما (TPMS) •دوربین ثبت وقایع •ترمز دستی اتوماتیک در زمان باز شدن درب‌ها •خروجی برق12و24 ولت •اینورتر 1000W-220V •هشدار دهنده کمربند ایمنی راننده و سرنشین •آینه‌های جانبی برقی دارای گرم‌کن •استارت دکمه‌ای •سیستـم روشنـایی اتومـاتیک (Autolight) و سنسـور باران •چراغ خوش‌آمدگویی •دسته تعویض دنده پشت فرمان •غربیلک فرمان D کات مجهز به کلیدهای کنترلی (MFC)با روکش چرمی •چراغ‌های مه‌شکن جلو و عقب • آلارم دنده عقب •قفل مـرکزی به همراه ریموت کنترل •دارای تاییدیه استحکام کابین بر اساس استاندارد اروپا •دارای بوق برقی(شهری) و بادی(بین شهری) •بادگیر سقف به همراه جک تنظیم ارتفاع •فلاپ های جانبی • قطع کن باتری • دارای چهار جعبه بغل